南方医科大学第五附属医院病房储物柜采购项目市场调研需求（仅供参考）

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院病房储物柜采购项目

2.项目类别：货物类

★3.病房储物柜工期：自接到院方通知之日起30个自然日内完成，公司须出具《项目工期完成承诺书》，承诺在接到院方通知之日起30个自然日内完成该项目中的病房储物柜配送、安装、调试并交付院方使用，每逾期1天完成，扣除合同预算金额10‰的违约金，若超过10天未完成，院方有权无偿单方面解除合同并追究公司相关法律责任。

4.数量：按实际需求量采购、结算。

5.安装位置：按院方需求、指定位置。

6.采购内容及用途：确定1家成交公司为南方医科大学第五附属医院提供病房储物柜的供货与安装。

★7.项目最高限价：预算总限价：      元。

9.1 报价包含但不限于货款、设计、包装、运输、安装、伴随零配件、标配工具、调试、质量保证服务、维护、现场清理、验收、各项税费及合同实施过程中不可预见等一切交付院方使用前的全部费用。

9.2 若成交公司在报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向院方收取任何费用。

9.3 项目实施期间，如原材料、人工等市场价格发生变化的，项目清单货物的各项价格一律不进行调整。

10.公司必须以现场实际尺寸和院方确认颜色、款式等为准，附件中的尺寸和图片仅为参考，院方不因成交后的尺寸和现场实际尺寸有小的差异而对成交公司进行任何补偿（结合实际需求，价格参照最接近的规格结算），公司参加评审会议之前必须充分理解该情况所带来的一切风险。

11.保修期：公司自项目竣工验收合格之日起提供2年或以上的免费上门保修服务。若成交公司所投产品在质保期内出现质量问题，成交公司应免费更换和维修。保修期后，成交公司只收取优惠配件费。

12.维修响应时间：在接到院方通知后1个小时内响应，24个小时内到故障现场处理完毕。

13.成交公司安装现场工作、人员管理、工具使用等遵守相关国家法律法规及院方有关规定，文明施工。

★14.公司必须安排固定与院方对接的业务经理，如更换业务经理，公司应提前3个工作日以书面形式告知院方，并无缝衔接所有对接的业务单。

★15.公司参加评审需提供木质板材样板、家具款式图等供院方挑选参考。

二、办公家具相关要求（公司可提供优于以下参数的家具，须备注说明），所有家具材质均达到国家环保要求，板材采用E1级环保板材。

- 16.病房储物柜

- 16.1材质：采用优质三聚氰氨饰面，E1级环保型生态板，板材厚度不低于18mm，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，握钉力测试达到国家标准，贴面平整；

- 16.2所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理，干燥率低于9%含水率；

- 16.3.封边采用优质PVC胶边,厚度约为2.0mm；

- 16.4钢脚，经防锈等化学处理，静电喷涂；

- 16.5配亚克力侧板1块，优质五金配件。

17.公司必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

18.公司在供货时必须提供厂家出具的质保书及售后服务承诺书。

19.成交公司所提供的货物如有质量问题，成交公司应与交付日起在7天内无条件退货。由此产生的运费、安装费及其他有关费用均由成交公司承担。成交公司所提供货物如出现质量问题的货物数量达到全部货物数量的10%，院方有权无偿单方解除本合同，并有权追究公司的法律责任。如因质量问题换货，本合同工期不予顺延。

三、付款方式

1.公司施工完毕后，院方进场验收合格，公司提供正式发票及清单交院方，院方在收到发票及清单后三个月内按照合同总价的95％向中标供应商支付货款。

2.合同金额的5%作为质保金，于3年保修期满后无重大质量问题且无违约责任无息退还给中标人。

四、资质要求

1.公司必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。

2.本项目不接受联合体投标、分包、转包。

五、验收标准

1.用卯、榫、钉连接固定部件时，接触点两面涂胶。

2.部件间组装连接要紧密、平整，多余的胶要清干净。

3.用木螺丝、圆钉固定的要按要求排列整齐，及沉孔。

4.产品规定的五金件和一些配件不得少上、改动、代替。

5.拆装部件、结构合理，螺丝孔畅通，拆卸方便。

6.活动部件、门、抽屉、活动搁板开关自如，间隙均匀、协调。

7.部件尺寸，整体尺寸，整体造型要与图纸相符。

8.零部件、材料、颜色搭配合理，分清正反面。

9.产品整体，部件与部件；垂直线、水平线，平行线不得有偏差。

10.表面光滑，无划痕、赃物、灰尘等。

六、项目采购清单

详见附表。

附表备注：1.成交公司必须在接院方通知后，现场勘察，以现场实际尺寸和院方确认数量为准，报价上列尺寸、图片、数量为参考标准。

2.本项目成交公司以成交报价实施本项目，院方不因成交后的尺寸和现场实际尺寸有差异而对成交公司进行任何补偿，公司进行参加评审会议之前必须充分理解该情况所带来的一切风险。

3.所供产品必须符合执行的国家相关标准、行业标准及出厂标准，评审时请提供效果图。

★4.公司必须对清单中所有产品名称均响应，否则视为投标无效。

★5.公司对各产品的单价报价不得高于该产品的单价最高限价，否则按无效报价处理。

★6.以上报价包含但不限于货款、设计、包装、运输、安装、伴随零配件、标配工具、调试、质量保证服务、维护、现场清理、验收、各项税费及合同实施过程中不可预见等一切交付院方使用前的费用。若成家公司在报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向远方收取任何费用。项目实施期间，如原材料、人工等市场价格发生变化的，项目清单货物的各项价格一律不进行调整。