南方医科大学第五附属医院篮球场工程报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场基础 | 场地处理：树木移植；土方开挖和外运；废弃电缆开挖；场地平整和夯实。 | ㎡ | 1344 |  |  |
|  |  | 垫层：采用6%水泥石粉垫层，厚度10cm；采用挖机摊铺、平整，按要求设计排水坡度。 | ㎡ | 1344 |  |  |
|  |  | 基层：采用C25商品混凝土，厚度10cm；混凝土基础纵横方向应每隔5m切一道分隔缝,缝宽约1cm、缝深约10cm；地面进行结构找坡，坡度不少于3‰。 | ㎡ | 1344 |  |  |
|  |  | 排水沟：场地四周设置排水沟，含水沟开挖、砌筑、批荡；排水沟采用120mm厚砖砌体砌筑，20厚1:2.5水泥砂浆抹面；垫层采用100mm厚C15混凝土；排水沟内壁尺寸240mm×300mm；沟盖板规格300mm×500mm，沟盖板采用混凝土材质；排水沟内需做不少于0.5‰的纵向找坡,就近接入采购人医院雨水井。 | m | 150 |  |  |
| 2 | 硅PU | 封闭式篮球场（不含观看区）地面采用硅PU材料，厚度不少于5mm，包含封底层、弹性层、加强层、面层、画线。 | ㎡ | 640 |  |  |
| 3 | 丙烯酸 | 开放式篮球场地面采用丙烯酸材料，厚度不少于2mm，包含底涂、中涂、面层、画线（包含2片羽毛球场画线）。 | ㎡ | 576 |  |  |
| 4 | 围网 | 封闭式篮球场四周安装4m高组合式围网，立柱采用直径76mm镀锌管，横杠采用直径60mm镀锌管，立柱与横杠采用扣件+螺丝固定，颜色墨绿色。网丝采用包塑网丝，线径2.3mm*3.6mm，网孔50mm*50mm。 | ㎡ | 448 |  |  |
| 5 | 路灯 （双头灯杆） | 灯杆高度6m，采用直径114mm镀锌钢管，灯具采用400WLED灯具，每条灯杆配置2套灯具。 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 路灯 （四头灯杆） | 灯杆高度6m，采用直径114mm镀锌钢管，灯具采用400WLED灯具，每条灯杆配置4套灯具。 | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 配电控制系统 | 包含控制开关，线路，主线采用4平方电缆线、灯线采用2.5平方电缆线，两个篮球场分开独立控制，需从医技急诊楼地下室电房接电，所有电缆线需穿管埋地。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 埋地式篮球架 | 国标篮球架，篮筐高度3.05m，采用钢化玻璃篮板、弹性篮圈。 | 付 | 2 |  |  |
| 9 | 移动式羽毛球柱 | 移动式羽毛球柱，150kg/付，配网。 | 付 | 4 |  |  |
| 10 | 主席台、看台 | 封闭式篮球场观看区设置主席台、看台，可同时容纳80人，采用砖混结构基础，安装塑胶看台椅。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 打包箱式器材室 | 封闭式篮球场观看区内设置打包箱式器材室，面积不小于18㎡，立柱横梁均采用镀锌材料，墙板采用彩钢复合板，厚度50mm，具有采用防火、保温隔热等特点。 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 洗手盆 | 封闭式篮球场观看区内安装2个304不锈钢材质洗手盆，包含给排水管。 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 其他 | （如有，各供应商根据实际情况补充填写） |  |  |  |  |
|  | 合计 | 人民币大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

备注：

- 供应商须充分考虑影响报价的各种因素和风险，在投标前对场地现状、周边环境、道路情况等进行充分实地踏勘，不得以不熟悉现场情况为由要求增加费用。

2.在踏勘过程中，由于供应商及其代表的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

- 3.供应商须确保报价清单的完整性和可靠性，对于报价清单没有列出，但影响项目正常建设和使用的必要组成部分，供应商有责任给予补充。供应商未补充，但作为一个有经验的承包方，应该从现场或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的必要费用，视为已包含在总价中，任何报价时的估算错误和漏项，一律由供应商承担。合同价款不因供应商的设计问题、估算错误和缺项漏项等一切原因做出调整。

4.供应商报价高于最高限价，则报价无效。